[image: image1.png]=)

Katholische Kirche
in Oberdsterreich




K o m m u n i k a t i o n s b ü r o

P r e s s e 


Pressebesichtigung Türmerstube, 22. August 2008

Stand der Arbeiten zur Türmerstube

Die Idee, Projektentwicklung und -konzeption wurde durch den Kunstreferenten der Diözese Linz, MMMag.Hubert Nitsch, als Beitrag der Katholischen Kirche in Oberösterreich für Linz 2009 Kulturhauptstadt Europas initiiert.

Gemeinsam mit Linz 09 und dem Hauptsponsor proHolz wird das Projekt realisiert.

Auf 69 m Turmhöhe am Beginn der 136 m hohen Turmspitze befindet sich die bestehende Türmerstube mit einer Nutzfläche von 8 m² und einem kleinen WC-Raum.

Die Bauarbeiten zur Versorgung mit Infrastruktur durch Strom, Wasser und Kanal, sowie der Außenwärmedämmung der Stube und der Einbau eines neuen Fensters sind nun abgeschlossen.  

In weiterer Folge werden im September die Eremitenmöbel wie Bett, Stuhl kleiner Schreibtisch, ein kleines Küchenpult mit Klappesstisch durch Schüler und Lehrer der HTBLA für Innenraumgestaltung und Möbelbau in Hallstatt nach den Entwürfen des Künstlers Frank Geffke aus Feldkirchen/D. gebaut.

Die baulichen Herausforderungen waren vor allem der Transport, da nur kurze Teile bis 200 x 50 cm Länge in den Lift passen und ab 34 m Höhe die Einbringung händisch durch Tragen per Mann über eine enge Steinwendeltreppe in die erste Glockenturmetage (20 m Höhe) und über die zweite Glockenturmetage über Stahltreppen und Bühnen bis zur Eremitenstube erfolgte.

Durch die beengten Platzverhältnisse und aus sicherheitstechnischen Gründen konnte immer nur eine Firma arbeiten.

Auch wird eine Not- und Fluchtwegbeleuchtung für den Eremiten und eine Gittersicherung an allen Geländern bis nach oben für künftige Führungen eingebaut.

Bisher wurden ca. € 45.000 verbaut, wobei die erschwerte Einbringung und Innenmontage in großen Höhen preisbestimmend sind. Linz 09 hat die Finanzierung für Infrastruktur und Adaptierung bereitgestellt, proHolz sponsert die Einrichtung der Eremitenstube und das Originalmodell der Stube. 

Im Dominnenraum beim Querschiff wird ein originalgroßes Modell der Eremitenstube aufgestellt damit sich die Kirchenbesucher eine Vorstellung vom Lebensbereich des Eremiten für jeweils eine Woche auf kleinstem Raum machen können. 

Der Domturm wird durch diese Investitionen nachhaltig öffentlich zugänglich gemacht und über spezielle Führungen mit einem Guide über Linz 09 hinaus besteigbar sein. Durch die fast gleiche Höhendimension wird er ein Aussichtsgefühl wie der Turm des Wiener Stephansdoms vermitteln.

Architekt DI Wolfgang Schaffer

Dombaumeister

	Diözese Linz

Kommunikationsbüro

Presse
	Herrenstraße 19

4020 Linz

Telefon 0732 / 7610 - 1130

Fax 0732 / 7610 - 1175
	E-Mail: 

presse@dioezese-linz.at
Internet: 

http://www.dioezese-linz.at 


	Diözese Linz

Pressestelle
	Kapuzinerstraße 84

4020 Linz

Telefon 0732 / 7610 - 3861

Fax 0732 / 7610 - 3868
	E-Mail: 

pressestelle@dioezese-linz.at
Internet: 

http://www.dioezese-linz.at 



[image: image1.png]